لغة ميزان

دليل المستخدم والمرجع اللغوي الشامل

لغة برمجة صناعية عربية الهوية

للأنظمة الصناعية ومنظومات SCADA/PLC

الإصدار 1.6

# ١. مقدمة عن لغة ميزان

ميزان هي لغة برمجة مُجمَّعة وذات نوع ثابت (Statically Typed)، مصمَّمة خصيصًا للأنظمة الصناعية والمنظومات التحكمية من نوع SCADA وPLC. تتميز بكونها عربية الهوية بالكامل — كلماتها المفتاحية وأسماء المتغيرات والرسائل كلها بالعربية — مما يجعلها الأنسب لفرق الهندسة الناطقة بالعربية.

تُجمَّع ملفات ميزان إلى كود ثنائي محلي (Native ELF Binary) عبر محرك LLVM، مما يمنحها أداءً عاليًا مكافئًا للغات C وC++ مع الاحتفاظ بصياغة عربية واضحة وآمنة.

## ١.١  لماذا ميزان؟

• صياغة عربية كاملة — لا حاجة للتبديل بين العربية والإنجليزية في كتابة الكود.

• أمان فيزيائي في وقت الترجمة — لا يمكن خلط وحدات قياس مختلفة (بار مع سيلزيوس مثلًا) دون خطأ تصريفي.

• نموذج دورة المسح الصناعية — مبني على نموذج الوقت الفعلي: قراءة → منطق → كتابة، مطابقًا لمعايير IEC وISA.

• مكتبة وقت تشغيل كاملة — تواصل Modbus TCP وMQTT وتقارير مجدولة وسلاسل تصعيد إنذارات.

## ١.٢  دورة الحياة الكاملة للبرنامج

ملف .mizan

↓  تحليل لفظي ونحوي (ANTLR4)

↓  بناء شجرة AST

↓  تحليل دلالي (نظام الأنواع + الوحدات)

↓  توليد LLVM IR

↓  تحسين الكود

↓  توليد ملف الكائن (.o)

↓  ربط مع مكتبات Modbus / MQTT / Runtime

↓  ملف تنفيذي (ELF Binary)

## ١.٣  تشغيل المُجمِّع

# تجميع ملف ميزان

python compiler.py examples/01_native_basics.mizan

# تجميع وتشغيل فوري

python compiler.py examples/01_native_basics.mizan --run

# تجميع مع منفذ MQTT مخصص

python compiler.py examples/01_native_basics.mizan --mqtt-port 1883

# تجميع جميع الأمثلة

python compiler.py --all

📦 المتطلبات: antlr4-python3-runtime ¦ llvmlite ¦ libmodbus ¦ libmosquitto ¦ paho-mqtt

# ٢. هيكل البرنامج

كل برنامج بلغة ميزان يتكون من مجموعة من التصريحات العليا (Top-Level Declarations). ترتيبها التوصي المنطقي كالتالي:

// ١. اسم البرنامج

برنامج  اسم_البرنامج ؛

// ٢. تهيئة الجهاز (PLC)

جهاز  اسم_الجهاز { ... } ؛

// ٣. وحدات قياس مخصصة (اختياري)

وحدات_مخصصة { ... } ؛

// ٤. أوضاع تشغيل مخصصة (اختياري)

اوضاع_مخصصة { ... } ؛

// ٥. تصريحات المستشعرات والمشغِّلات

حساس  ... { ... } ؛

مشغل  ... { ... } ؛

// ٦. متغيرات وثوابت عامة

متغير  ... ؛

ثابت   ... ؛

// ٧. تعريفات الإجراءات

اجراء  ... { ... }

// ٨. أوضاع التشغيل (المنطق الرئيسي)

وضع  اقلاع  { ... }

وضع  تشغيل  { ... }

// ٩. سلاسل التصعيد (اختياري)

تصعيد  ... { ... } ؛

// ١٠. التقارير (اختياري)

تقرير  ... { ... } ؛

// ١١. جدول الانتقالات

انتقالات { ... }

ملاحظة: الفاصلة المنقوطة العربية ؛ والإنجليزية ; كلتاهما مقبولتان. كذلك الفاصلة ، والإنجليزية , مقبولتان في جميع القوائم.

# ٣. التصريحات العليا

## ٣.١  اسم البرنامج  —  برنامج

يُعرِّف اسم البرنامج. يجب أن يكون أول تصريح في الملف.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| برنامج <اسم> ؛ | تصريح اسم البرنامج — مطلوب مرة واحدة |

برنامج  نظام_مراقبة_الضغط ؛

## ٣.٢  تهيئة الجهاز  —  جهاز

يُعرِّف جهاز PLC أو الوحدة الصناعية التي يتصل بها البرنامج. يحتوي على حقول تصف نوع الجهاز وبروتوكول الاتصال وعنوان الشبكة.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| نوع | نوع الجهاز — نص مثل "PLC" أو "RTU" |
| نظام | نظام التشغيل على الجهاز (اختياري) |
| بروتوكول | بروتوكول الاتصال — مثل "modbus_tcp" أو "mqtt" |
| عنوان_ip | عنوان IP للجهاز بصيغة x.x.x.x |
| منفذ | رقم منفذ TCP (0 — 65535) |
| منفذ_تسلسلي | مسار المنفذ التسلسلي مثل "/dev/ttyUSB0" |
| دورة_مسح | زمن دورة المسح — مدة مثل: 1 ثانية |

جهاز  وحدة_التحكم {

نوع:       "PLC",

بروتوكول:  "modbus_tcp",

عنوان_ip:  "192.168.1.100",

منفذ:      502,

دورة_مسح: 1 ثانية,

} ؛

قيد أمان: عنوان IP يجب أن يكون بصيغة x.x.x.x صحيحة وإلا سيرفضه المُحلِّل الدلالي. رقم المنفذ يجب بين 0 و 65535.

## ٣.٣  تصريح المستشعر  —  حساس

يُعرِّف مستشعرًا يقرأ منه البرنامج قيمًا. القراءة تتم تلقائيًا عبر Modbus في كل دورة مسح. لا يمكن الكتابة على مستشعر.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| نوع | نوع البيانات المقروءة — وحدة فيزيائية أو نوع أساسي |
| نطاق | النطاق الصالح للقيمة — مثل [0..100] |
| عنوان | عنوان سجل Modbus بصيغة HEX — مثل 0x0000 |
| صحة | قواعد صحة الحساس (انظر القسم ٣.٣.١) |

حساس  درجة_الحرارة {

نوع:   سيلزيوس,

نطاق:  [0..150],

عنوان: 0x0002,

صحة {

عند_انقطاع_الاتصال {

تنبيه مستوى_3 "فقدان حساس الحرارة!" ؛

قيمة_افتراضية: 25.0 ؛

},

عند_قيمة_ثابتة(مدة: 30 ثانية) {

تنبيه مستوى_2 "قراءة الحساس ثابتة — محتمل عطل" ؛

},

عند_خروج_عن_النطاق {

تنبيه مستوى_1 "قراءة خارج النطاق الآمن" ؛

}

}

} ؛

### ٣.٣.١  قواعد صحة المستشعر  —  صحة { }

قواعد الصحة تُعرَّف داخل حقل صحة { } الخاص بكل مستشعر. تُطلَق مرة واحدة عند حدوث الحدث (Edge-Triggered) بما يتوافق مع معيار ISA-18.2.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| عند_انقطاع_الاتصال { } | ينفَّذ مرة واحدة عند فقدان الاتصال بالمستشعر |
| عند_قيمة_ثابتة(مدة: <N> <وحدة>) { } | ينفَّذ إذا ظلت القيمة ثابتة للمدة المحددة |
| عند_خروج_عن_النطاق { } | ينفَّذ عند خروج القيمة عن النطاق المُعرَّف في نطاق: [ ] |
| قيمة_افتراضية: <رقم> ؛ | تُستخدم داخل عند_انقطاع_الاتصال — تحدد قيمة الأمان |

## ٣.٤  تصريح المشغِّل  —  مشغل

يُعرِّف مشغِّلًا يكتب إليه البرنامج أوامر التحكم. الكتابة مُجمَّعة وتُنفَّذ في نهاية كل دورة مسح. لا يمكن القراءة من مشغِّل.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| نوع | نوع البيانات المكتوبة — مثل منطقي أو حقيقي |
| نطاق | النطاق الصالح للأمر — مثل [0..100] |
| عنوان | عنوان سجل Modbus بصيغة HEX — مثل 0x0020 |

مشغل  صمام_الدخول {

نوع:   منطقي,

عنوان: 0x0020,

} ؛

مشغل  ضبط_سرعة_المضخة {

نوع:   بالمئة,

نطاق:  [0..100],

عنوان: 0x0030,

} ؛

## ٣.٥  المتغيرات والثوابت  —  متغير / ثابت

المتغيرات عامة تُستخدم في أي مكان في البرنامج. الثوابت لا تتغير بعد التعريف.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| متغير <اسم> : <نوع> = <قيمة> ؛ | تعريف متغير عام قابل للتعديل |
| ثابت <اسم> : <نوع> = <قيمة> ؛ | تعريف ثابت لا يتغير — محمي من الكتابة |

متغير  عداد_الدورات : صحيح   = 0 ؛

متغير  درجة_المرجع  : سيلزيوس = 85.0 ؛

متغير  بيانات_الضغط : بار[10]  = 0.0 ؛  // مصفوفة ثابتة الحجم

ثابت  الحد_الأقصى : حقيقي = 100.0 ؛

ثابت  اسم_المنشأة : حقيقي = 0.0 ؛

المصفوفات: يمكن تعريف مصفوفة ثابتة الحجم بإضافة [N] بعد النوع. الوصول عبر الفهرس: بيانات_الضغط[2] مع فحص حدود تلقائي في وقت التشغيل.

# ٤. نظام الأنواع

ميزان ذات نوع ثابت. كل متغير أو معامل له نوع واحد لا يتغير. التحقق يحدث وقت الترجمة لا وقت التشغيل.

## ٤.١  الأنواع الأساسية

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| منطقي | قيمة بوليانية — صح أو خطا |
| صحيح ¦ عدد_صحيح | عدد صحيح 32-بت |
| حقيقي ¦ عدد_حقيقي | عدد حقيقي (Double) 64-بت |

## ٤.٢  وحدات القياس المدمجة

كل وحدة قياس هي نوع مستقل. لا يمكن خلط وحدات ذات أبعاد مختلفة في عمليات حسابية أو مقارنات.

### الأبعاد الفيزيائية الأساسية

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| متر | طول |
| كيلوجرام | كتلة |
| جرام | كتلة |
| طن | كتلة |
| لتر | حجم |
| متر_مكعب | حجم |
| ثانية | زمن |
| دقيقة | زمن |
| ساعة | زمن |
| يوم | زمن |
| مللي_ثانية | زمن |
| سيلزيوس | درجة حرارة |
| درجة | زاوية |
| راديان | زاوية |
| بار | ضغط |
| باسكال | ضغط |
| فولت | جهد كهربائي |
| امبير | تيار كهربائي |
| أوم | مقاومة كهربائية |
| واط | قدرة |
| كيلو_واط | قدرة |
| جول | طاقة |
| هرتز | تردد |
| دورة | عدد |
| عدد | عدد |
| لوكس | إضاءة |
| سيمنز | موصلية كهربائية |
| NTU | عكارة الماء |
| جزء_في_المليون | تركيز (PPM) |
| بت | بيانات رقمية |
| بايت | بيانات رقمية |
| بالمئة | نسبة مئوية |
| لا_وحدة | قيمة بلا وحدة فيزيائية |

### الوحدات المركبة الجاهزة

هذه وحدات مركبة مُعرَّفة مسبقًا لسهولة الاستخدام في أنظمة SCADA:

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| دورة_في_الدقيقة | RPM — دورات في الدقيقة |
| دورة_في_الثانية | RPS — دورات في الثانية |
| لتر_في_الدقيقة | LPM — لتر/دقيقة |
| لتر_في_الساعة | LPH — لتر/ساعة |
| متر_مكعب_في_الساعة | CMH — متر مكعب/ساعة |
| متر_في_الثانية | MPS — متر/ثانية |
| متر_في_الدقيقة | MPM — متر/دقيقة |
| بار_في_الثانية | معدل تغير الضغط |
| سيلزيوس_في_الثانية | معدل تغير درجة الحرارة |

## ٤.٣  وحدات مخصصة  —  وحدات_مخصصة

يمكن تعريف وحدات قياس مخصصة تُبنى من وحدات حقيقية موجودة باستخدام عمليات الضرب والقسمة.

وحدات_مخصصة {

سرعة_التدفق : لتر / دقيقة,

كثافة_المادة : كيلوجرام / لتر,

طاقة_السطح  : واط / متر,

} ؛

قاعدة الأمان الفيزيائي: لا يمكن مقارنة بار مع سيلزيوس أو جمع متر مع كيلوجرام. هذا خطأ تصريفي لا يصل إلى وقت التشغيل.

# ٥. الإجراءات  —  اجراء

الإجراء هو كتلة منطق قابلة لإعادة الاستخدام، تقبل معاملات وتُرجع قيمة اختياريًا. تُعرَّف على المستوى العام وتُستدعى كتعبير عادي في أي مكان.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| اجراء <اسم>(<معاملات>) يرجع <نوع> { } | إجراء يُرجع قيمة من النوع المحدد |
| اجراء <اسم>(<معاملات>) { } | إجراء لا يُرجع قيمة |
| ارجع <تعبير> ؛ | إرجاع قيمة من داخل الإجراء |
| ارجع ؛ | خروج من إجراء لا يُرجع قيمة |
| <اسم>(<وسطاء>) | استدعاء الإجراء كتعبير |

اجراء  حساب_المتوسط(القيمة_أ: حقيقي ، القيمة_ب: حقيقي)  يرجع حقيقي {

ارجع (القيمة_أ + القيمة_ب) / 2.0 ؛

}

اجراء  إرسال_تنبيه_طوارئ(الرسالة: حقيقي) {

تنبيه مستوى_3 "حالة طوارئ" ؛

انتقل_الى طوارئ ؛

}

// الاستدعاء:

متغير  النتيجة : حقيقي = حساب_المتوسط(25.0 ، 30.0) ؛

ملاحظة: يجب تعريف الإجراء قبل استخدامه — أو على الأقل تواجده في نفس ملف البرنامج. المُحلِّل يجمع التعريفات في مرحلة أولى قبل التحقق.

# ٦. أوضاع التشغيل  —  وضع

الوضع هو الوحدة المنطقية الأساسية في ميزان. يمثل حالة تشغيل للنظام الصناعي. في كل دورة مسح، يُنفَّذ فقط الوضع النشط حاليًا.

## ٦.١  أوضاع التشغيل المدمجة

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| اقلاع | وضع بدء التشغيل — يُنفَّذ عند أول تشغيل للبرنامج |
| تشغيل | وضع التشغيل العادي |
| صيانة | وضع الصيانة — أوامر المشغِّلات محظورة فيه (IEC 62443) |
| طوارئ | وضع الطوارئ |

## ٦.٢  هيكل الوضع

وضع <اسم_الوضع> {

// كتلة التهيئة — تُنفَّذ مرة واحدة عند الدخول للوضع

عند_بدء {

<جمل> ...

}

// كتلة قواعد — تُنفَّذ في كل دورة مسح

قاعدة <اسم_القاعدة> {

<تصريحات محلية اختيارية>

<جمل> ...

}

// يمكن وضع قواعد متعددة

قاعدة <اسم_آخر> {

...

}

}

## ٦.٣  مثال كامل على وضع

وضع  تشغيل {

عند_بدء {

سجل "دخل النظام وضع التشغيل العادي" ؛

}

قاعدة  فحص_الضغط {

متغير  ضغط_متوسط : بار = متوسط(حساس_الضغط لمدة: 5 دقيقة) ؛

اذا (ضغط_متوسط > 9.5) {

تنبيه مستوى_2 "الضغط يتجاوز الحد الآمن" ؛

امر صمام_التخفيف: تشغيل ؛

} والا {

امر صمام_التخفيف: ايقاف ؛

}

}

قاعدة  مراقبة_الحرارة {

اذا (عند_استمرار(درجة_الحرارة > 85.0 لمدة: 10 ثانية)) {

تنبيه مستوى_3 "حرارة حرجة مستمرة!" ؛

انتقل_الى طوارئ ؛

}

}

}

## ٦.٤  أوضاع مخصصة  —  اوضاع_مخصصة

بالإضافة إلى الأوضاع المدمجة، يمكن تعريف أوضاع تشغيل إضافية خاصة بالتطبيق.

اوضاع_مخصصة {

مراقبة ، غسيل ، تعقيم ، انتظار

} ؛

وضع  مراقبة {

قاعدة  الفحص_الدوري { ... }

}

قيد أمان IEC 62443: في وضع الصيانة، كل أمر امر موجَّه لمشغِّل سيرفضه المُحلِّل الدلالي بخطأ صريح. هذا الحظر لا يمكن تجاوزه.

# ٧. الجمل (التعليمات)

الجمل هي الوحدات التنفيذية داخل الكتل — سواء في الإجراءات أو الأوضاع أو القواعد.

## ٧.١  أمر المشغِّل  —  امر

يُرسل أمرًا مباشرًا لمشغِّل. القيم الكلمية المدمجة: تشغيل، ايقاف، مفتوح، مغلق، نشط، غير_نشط.

امر  صمام_الدخول  : تشغيل ؛

امر  صمام_الدخول  : ايقاف ؛

امر  صمام_الدخول  : مفتوح ؛

امر  صمام_الدخول  : مغلق ؛

امر  محرك_الضخة   : نشط ؛

امر  محرك_الضخة   : غير_نشط ؛

// قيمة عددية:

امر  سرعة_المحرك  : 75.0 ؛

امر  سرعة_المحرك  : نسبة_الحمل * 100.0 ؛

## ٧.٢  الإنذار  —  تنبيه

يُطلق إنذارًا بمستوى محدد. يُسجَّل ويُرسَل عبر MQTT إلى نظام SCADA.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| تنبيه مستوى_1 "نص" ؛ | إنذار إعلامي — أدنى أولوية |
| تنبيه مستوى_2 "نص" ؛ | إنذار تحذيري |
| تنبيه مستوى_3 "نص" ؛ | إنذار حرج — أعلى أولوية |

تنبيه مستوى_1 "الضغط قريب من الحد الأعلى" ؛

تنبيه مستوى_2 "تجاوز الحد المسموح به" ؛

تنبيه مستوى_3 "حالة طوارئ — إيقاف فوري!" ؛

## ٧.٣  التسجيل  —  سجل

يكتب رسالة في سجل النظام (stdout).

سجل "بدأ دورة الفحص الدوري" ؛

سجل "تم فتح الصمام بنجاح" ؛

## ٧.٤  الانتقال بين الأوضاع  —  انتقل_الى

يُغيِّر الوضع النشط للبرنامج. الانتقال مؤجَّل حتى نهاية دورة المسح الحالية.

انتقل_الى تشغيل ؛

انتقل_الى طوارئ ؛

انتقل_الى مراقبة ؛

قيد: الوضع الهدف يجب أن يكون معرَّفًا سواء كوضع مدمج أو في اوضاع_مخصصة أو كتعريف وضع فعلي. وإلا فهو خطأ دلالي.

## ٧.٥  الانتظار  —  انتظر

يوقف التنفيذ للمدة المحددة.

انتظر 500 مللي_ثانية ؛

انتظر 5 ثانية ؛

انتظر 2 دقيقة ؛

## ٧.٦  الإسناد

يُسند قيمة تعبير لمتغير. لا يمكن الإسناد لثابت أو مستشعر.

عداد_الدورات = عداد_الدورات + 1 ؛

درجة_المرجع  = 90.0 ؛

قيمة_المصفوفة[2] = الضغط * 1.1 ؛

## ٧.٧  الجملة الشرطية  —  اذا / والا

اذا (<شرط>) {

<جمل>

} والا {

<جمل>

}

// مثال:

اذا (الضغط > 8.0 و درجة_الحرارة < 100.0) {

امر الضاغط: تشغيل ؛

} والا {

امر الضاغط: ايقاف ؛

}

## ٧.٨  حلقة التكرار  —  طالما

طالما (<شرط>) {

<جمل>

}

// مثال:

متغير  عداد : صحيح = 0 ؛

طالما (عداد < 10) {

سجل "دورة" ؛

عداد = عداد + 1 ؛

}

# ٨. الشروط والتعبيرات

## ٨.١  المنطق البوليانى

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| <شرط_أ> و <شرط_ب> | AND — صح إذا كلا الشرطين صحيحان |
| <شرط_أ> او <شرط_ب> | OR — صح إذا أحد الشرطين صحيح |
| ليس <شرط> | NOT — عكس الشرط |
| صح | القيمة البوليانية الصحيحة (True) |
| خطا | القيمة البوليانية الخاطئة (False) |

اذا (الضغط > 5.0 و درجة_الحرارة < 80.0) { ... }

اذا (ليس صمام_الدخول او خزان_فارغ)       { ... }

## ٨.٢  عوامل المقارنة

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| == | يساوي |
| != | لا يساوي |
| > | أكبر من |
| < | أصغر من |
| >= | أكبر من أو يساوي |
| <= | أصغر من أو يساوي |

## ٨.٣  الشرط الزمني  —  عند_استمرار

يُقيِّم شرطًا ويتحقق من استمراره لفترة زمنية محددة. مفيد جدًا في الأنظمة الصناعية لتجنب ردود الفعل على تذبذبات لحظية.

// التركيب:

عند_استمرار(<شرط>  لمدة: <مدة>)

// أمثلة:

اذا (عند_استمرار(درجة_الحرارة > 90.0  لمدة: 5 ثانية)) {

تنبيه مستوى_3 "ارتفاع حراري مستمر" ؛

}

اذا (عند_استمرار(مستوى_الماء < 0.5  لمدة: 2 دقيقة)) {

انتقل_الى طوارئ ؛

}

## ٨.٤  شرط التصويت  —  تصويت

يتحقق من أن عددًا معينًا (N) من أصل مجموعة شروط (M) صحيحة. يُستخدم في أنظمة التكرار الثلاثي (Triple Redundancy) للمستشعرات الحساسة.

// التركيب:

تصويت(<N>  من  <M>: <قائمة_المقارنات>)

// مثال: صح إذا 2 من 3 مستشعرات تجاوزت 8 بار

اذا (تصويت(2 من 3:

حساس_1 > 8.0,

حساس_2 > 8.0,

حساس_3 > 8.0

)) {

تنبيه مستوى_2 "تجاوز الضغط مؤكَّد من أغلبية المستشعرات" ؛

}

## ٨.٥  العمليات الحسابية

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| + | جمع |
| - | طرح |
| * | ضرب |
| / | قسمة — خطأ تشغيل عند القسمة على صفر |
| % | باقي القسمة |
| -<تعبير> | نفي أحادي (عكس الإشارة) |
| (<تعبير>) | أقواس لتغيير أولوية العمليات |

أمان وقت التشغيل: أي قسمة على صفر تُوقف البرنامج فورًا برسالة panic واضحة. لا توجد سلوك غير محدد.

## ٨.٦  دوال التجميع الزمني

تحسب قيم إحصائية على مستشعر خلال نافذة زمنية. تعمل على بيانات حلقة التخزين المؤقت (Ring Buffer) المحدَّثة في كل دورة.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| متوسط(<حساس> لمدة: <مدة>) | المتوسط الحسابي خلال النافذة الزمنية |
| اقصى(<حساس> لمدة: <مدة>) | أعلى قيمة خلال النافذة |
| ادنى(<حساس> لمدة: <مدة>) | أدنى قيمة خلال النافذة |
| مجموع(<حساس> لمدة: <مدة>) | مجموع القيم خلال النافذة |
| معدل_التغيير(<حساس> لمدة: <مدة>) | معدل التغيير (Δvalue/Δtime) |
| اخر(<حساس> لمدة: <مدة>) | آخر قيمة مقروءة من المستشعر |

متغير  متوسط_الضغط : بار    = متوسط(حساس_الضغط  لمدة: 1 ساعة) ؛

متغير  ذروة_الحرارة: سيلزيوس = اقصى(درجة_الحرارة  لمدة: 24 ساعة) ؛

متغير  معدل_التغير : بار_في_الثانية = معدل_التغيير(حساس_الضغط لمدة: 5 دقيقة) ؛

# ٩. جدول الانتقالات  —  انتقالات

جدول الانتقالات يُعرِّف الانتقالات المسموح بها بين أوضاع التشغيل. هو وثيقة FSM (آلة الحالة المنتهية) للنظام — يوضح للمهندس الأنماط الممكنة.

انتقالات {

من  اقلاع   الى  تشغيل ؛

من  تشغيل  الى  صيانة ؛

من  تشغيل  الى  طوارئ ؛

من  صيانة  الى  تشغيل ؛

من  طوارئ  الى  اقلاع ؛

}

ملاحظة: جدول الانتقالات توثيقي — المُحلِّل يتحقق من أن أسماء الأوضاع صحيحة، لكن لغة ميزان لا تمنع جملة انتقل_الى إذا لم يُذكر الانتقال هنا. يُستخدم الجدول للتوثيق ولمنع الأخطاء الإملائية.

# ١٠. سلاسل التصعيد  —  تصعيد

سلاسل التصعيد تُطبِّق معيار ISA-18.2 لإدارة الإنذارات. عندما تنتهي مهلة مستوى بلا استجابة، تُصعَّد تلقائيًا للمستوى التالي وتُرسَل عبر MQTT.

تصعيد <اسم_السلسلة> {

مستوى_1 {

رسالة:              "وصف المشكلة",

مستلم:              "اسم_المستلم_أو_القسم",

مهلة:               5 دقيقة,

عند_انتهاء_المهلة: انتقل_الى مستوى_2,

},

مستوى_2 {

رسالة:              "تصعيد — مشكلة لم تُحل",

مستلم:              "المدير_المناوب",

مهلة:               2 دقيقة,

عند_انتهاء_المهلة: انتقل_الى مستوى_3,

},

مستوى_3 {

رسالة:              "طوارئ — تدخل فوري مطلوب",

مستلم:              "مدير_العمليات",

مهلة:               1 دقيقة,

}

} ؛

## ١٠.١  حقول مستوى التصعيد

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| رسالة: "نص" | نص الإنذار المُرسَل للمستلم |
| مستلم: "اسم" | اسم المستلم أو القسم — يُحدد موضوع MQTT |
| مهلة: <مدة> | الوقت المسموح للاستجابة قبل التصعيد |
| عند_انتهاء_المهلة: انتقل_الى مستوى_N | الانتقال لمستوى أعلى عند انقضاء المهلة |
| عند_انتهاء_المهلة: <إجراء>() | استدعاء إجراء مخصص عند انقضاء المهلة |

كشف الدورات: المُحلِّل الدلالي يكشف تلقائيًا أي دورة لانهائية في سلسلة التصعيد (مستوى_1 → مستوى_2 → مستوى_1) ويرفضها كخطأ.

# ١١. التقارير  —  تقرير

يولِّد ميزان تقارير بيانات مجدولة تُحفظ كملفات JSON أو CSV، وتُنشر أيضًا عبر MQTT. مثالية للصيانة التنبؤية وتتبع الأداء.

## ١١.١  هيكل التقرير

تقرير <اسم_التقرير> {

جدول:   <مواصفة_الجدولة>,

تنسيق:  json,              // json أو csv

حفظ_في: "./مسار/المجلد",

محتوى {

<عناصر_المحتوى>

}

} ؛

## ١١.٢  جدولة التقارير

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| جدول: كل <مدة> | كل فترة زمنية ثابتة — مثل كل 1 ساعة |
| جدول: كل_يوم الساعة "HH:MM" | يوميًا في وقت محدد بصيغة 24 ساعة |
| جدول: كل_اسبوع يوم "اسم_اليوم" الساعة "HH:MM" | أسبوعيًا في يوم ووقت محددين |
| جدول: كل_شهر يوم <N> الساعة "HH:MM" | شهريًا في يوم رقم N |
| جدول: كل_شهر اخر_يوم الساعة "HH:MM" | شهريًا في آخر يوم من الشهر |

## ١١.٣  عناصر محتوى التقرير

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| <دالة>(<حساس> لمدة: <مدة>) بعنوان "نص" | قيمة إحصائية — متوسط، اقصى، ادنى، مجموع، معدل_التغيير، اخر |
| قيمة_لحظية(<حساس>) بعنوان "نص" | القيمة الحالية اللحظية للمستشعر |
| عدد_تشغيلات(<مشغِّل>) بعنوان "نص" | عدد مرات تشغيل المشغِّل — للصيانة التنبؤية |
| حالة_مشغل(<مشغِّل>) بعنوان "نص" | الحالة الحالية للمشغِّل — 1 نشط، 0 متوقف |
| حالة_صحة(<حساس>) بعنوان "نص" | سلامة الحساس — 1 سليم، 0 معطل |
| الوضع_الحالي بعنوان "نص" | الوضع التشغيلي النشط حاليًا |
| طابع_زمني بعنوان "نص" | التاريخ والوقت وقت إنشاء التقرير |

تقرير  تقرير_الصيانة_اليومي {

جدول:   كل_يوم الساعة "06:00",

تنسيق:  json,

حفظ_في: "./تقارير/يومي",

محتوى {

متوسط(حساس_الضغط    لمدة: 24 ساعة) بعنوان "متوسط_الضغط",

اقصى(درجة_الحرارة    لمدة: 24 ساعة) بعنوان "ذروة_الحرارة",

عدد_تشغيلات(صمام_الدخول)           بعنوان "فتحات_الصمام",

حالة_صحة(حساس_الضغط)               بعنوان "سلامة_الحساس",

الوضع_الحالي                        بعنوان "وضع_النظام",

طابع_زمني                            بعنوان "وقت_التقرير",

}

} ؛

# ١٢. المدد الزمنية

المدة الزمنية تتركب من رقم يليه وحدة زمنية. تُستخدم في الانتظار، التصعيد، التقارير، دوال التجميع، وقواعد الصحة.

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| <N> مللي_ثانية | ميلي ثانية |
| <N> ثانية | ثانية |
| <N> دقيقة | دقيقة |
| <N> ساعة | ساعة |
| <N> يوم | يوم |
| <N> اسبوع | أسبوع |
| <N> شهر | شهر (30 يومًا) |

انتظر  500 مللي_ثانية ؛

انتظر  10  ثانية ؛

انتظر  2   دقيقة ؛

متوسط(الضغط  لمدة: 1 ساعة)

متوسط(الضغط  لمدة: 7 يوم)

# ١٣. المعرِّفات والقيم الحرفية والتعليقات

## ١٣.١  المعرِّفات

يمكن أن يبدأ المعرِّف بحرف عربي أو إنجليزي أو شرطة سفلية، ويستمر بأحرف وأرقام وشرطات سفلية. الأرقام العربية-الهندية مقبولة أيضًا.

// أمثلة صحيحة:

حساس_الضغط    ✓

درجة_حرارة_1  ✓

pump_speed     ✓

المحرك_أ       ✓

// غير صحيح (يبدأ برقم):

1_حساس          ✗

## ١٣.٢  الأرقام

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| 100 | رقم صحيح |
| 3.14 | رقم حقيقي (عشري) |
| 0x00A0 | عنوان Modbus بالنظام الست عشري |
| ١٢٣ | أرقام عربية-هندية — مقبولة في كل مكان |

## ١٣.٣  النصوص الحرفية

النصوص تُكتب بين علامتي اقتباس مزدوجتين. تُستخدم في رسائل التنبيه والتسجيل ومواصفات التقارير.

"تم فتح الصمام"

"الضغط تجاوز الحد الآمن"

"192.168.1.100"

"06:30"

## ١٣.٤  التعليقات

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| // نص | تعليق سطري — يمتد حتى نهاية السطر |
| /* نص */ | تعليق متعدد الأسطر — يمتد بين علامتي الفتح والإغلاق |

// هذا تعليق سطري يصف القاعدة التالية

/*

هذا تعليق متعدد الأسطر

يمكن استخدامه لشرح مقطع كبير من الكود

*/

## ١٣.٥  علامات الترقيم

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| ؛ أو ; | فاصلة منقوطة — نهاية الجملة |
| ، أو , | فاصلة — فاصل في قوائم الحقول والمعاملات |
| { } | أقواس معقوفة — حدود كتلة |
| ( ) | أقواس دائرية — معاملات وأولوية |
| [ ] | أقواس مربعة — فهرسة المصفوفات والنطاق |
| .. | نقطتان — تعريف النطاق — مثل [0..100] |
| : | نقطتان — فاصل بين الاسم والقيمة في الحقول |

# ١٤. برنامج متكامل — مثال شامل

البرنامج التالي يوضح معظم ميزات اللغة في تطبيق حقيقي: مراقبة منظومة ضخ مياه مع حساسين ومشغِّلين وتصعيد وتقرير.

// نظام مراقبة منظومة ضخ المياه

برنامج  نظام_الضخ_الذكي ؛

جهاز  وحدة_التحكم_الرئيسية {

نوع:       "PLC",

بروتوكول:  "modbus_tcp",

عنوان_ip:  "192.168.1.50",

منفذ:      502,

دورة_مسح: 1 ثانية,

} ؛

// ═══ المستشعرات ═══

حساس  مستوى_الخزان {

نوع:   متر,

نطاق:  [0..4],

عنوان: 0x0000,

صحة {

عند_انقطاع_الاتصال {

تنبيه مستوى_3 "فقدان حساس المستوى!" ؛

قيمة_افتراضية: 2.0 ؛

},

عند_خروج_عن_النطاق {

تنبيه مستوى_2 "مستوى الخزان خارج النطاق" ؛

}

}

} ؛

حساس  ضغط_التصريف {

نوع:   بار,

نطاق:  [0..10],

عنوان: 0x0002,

} ؛

// ═══ المشغِّلات ═══

مشغل  مضخة_الدخول {

نوع:   منطقي,

عنوان: 0x0020,

} ؛

مشغل  صمام_التصريف {

نوع:   منطقي,

عنوان: 0x0022,

} ؛

// ═══ الثوابت ═══

ثابت  مستوى_التشغيل_الأدنى : متر = 1.0 ؛

ثابت  مستوى_التوقف_الأعلى  : متر = 3.5 ؛

ثابت  حد_ضغط_الطوارئ       : بار = 9.0 ؛

// ═══ إجراء الفحص ═══

اجراء  هل_ضغط_آمن()  يرجع منطقي {

ارجع ضغط_التصريف < حد_ضغط_الطوارئ ؛

}

// ═══ التصعيد ═══

تصعيد  سلسلة_إنذار_المستوى {

مستوى_1 {

رسالة:              "مستوى الخزان منخفض",

مستلم:              "مشغل_الوردية",

مهلة:               5 دقيقة,

عند_انتهاء_المهلة: انتقل_الى مستوى_2,

},

مستوى_2 {

رسالة:              "خطر — المستوى حرج!",

مستلم:              "مدير_المصنع",

مهلة:               2 دقيقة,

}

} ؛

// ═══ التقرير ═══

تقرير  التقرير_اليومي {

جدول:   كل_يوم الساعة "07:00",

تنسيق:  json,

حفظ_في: "./تقارير",

محتوى {

متوسط(مستوى_الخزان  لمدة: 24 ساعة) بعنوان "متوسط_المستوى",

اقصى(ضغط_التصريف    لمدة: 24 ساعة) بعنوان "ذروة_الضغط",

عدد_تشغيلات(مضخة_الدخول)           بعنوان "تشغيلات_المضخة",

حالة_صحة(مستوى_الخزان)             بعنوان "سلامة_الحساس",

طابع_زمني                            بعنوان "وقت_التقرير",

}

} ؛

// ═══ الأوضاع ═══

وضع  اقلاع {

عند_بدء {

سجل "بدء نظام مراقبة منظومة الضخ..." ؛

امر مضخة_الدخول:  ايقاف ؛

امر صمام_التصريف: مغلق ؛

انتقل_الى تشغيل ؛

}

}

وضع  تشغيل {

قاعدة  التحكم_بالمضخة {

اذا (مستوى_الخزان < مستوى_التشغيل_الأدنى  و  هل_ضغط_آمن()) {

امر مضخة_الدخول: تشغيل ؛

} والا اذا (مستوى_الخزان > مستوى_التوقف_الأعلى) {

امر مضخة_الدخول: ايقاف ؛

}

}

قاعدة  فحص_الضغط_الحرج {

اذا (عند_استمرار(ضغط_التصريف > حد_ضغط_الطوارئ  لمدة: 3 ثانية)) {

تنبيه مستوى_3 "ضغط حرج مستمر — إيقاف طارئ!" ؛

امر مضخة_الدخول:  ايقاف ؛

امر صمام_التصريف: مفتوح ؛

انتقل_الى طوارئ ؛

}

}

}

وضع  طوارئ {

عند_بدء {

تنبيه مستوى_3 "النظام في وضع الطوارئ" ؛

سجل "انتقل النظام لوضع الطوارئ" ؛

}

قاعدة  انتظار_التدخل {

// النظام متوقف — ينتظر تدخل المشغِّل

}

}

انتقالات {

من اقلاع  الى تشغيل ؛

من تشغيل  الى طوارئ ؛

من طوارئ  الى اقلاع ؛

}

# ١٥. دليل الأخطاء الشائعة

## ١٥.١  أخطاء نحوية

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| رمز غير متوقع | تأكد من كتابة الكلمات المفتاحية بشكل صحيح وعدم نسيان ؛ في نهاية الجمل |
| تعريف جهاز ناقص | الجهاز يحتاج عنوان_ip: ومنفذ: على الأقل |
| نطاق غير صالح | تأكد من الصيغة [الحد_الأدنى..الحد_الأعلى] مع .. |
| قاعدة بلا اسم | كل قاعدة يجب أن يكون لها اسم فريد: قاعدة <اسم> { } |

## ١٥.٢  أخطاء دلالية

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| خلط وحدات — بار مع سيلزيوس | لا يمكن مقارنة أو جمع وحدات ذات أبعاد مختلفة |
| كتابة على حساس | المستشعرات للقراءة فقط — استخدم متغير إذا احتجت للتعديل |
| قراءة من مشغِّل | المشغِّلات للكتابة فقط |
| تعديل ثابت | الثوابت لا تتغير — استخدم متغير إذا احتجت للتعديل |
| وضع غير معرَّف في انتقل_الى | أضف الوضع في اوضاع_مخصصة أو عرِّفه بجملة وضع { } |
| إجراء غير معرَّف | تأكد من أن الإجراء معرَّف في نفس الملف |
| عدد المعاملات خاطئ | الإجراء يتطلب عددًا محددًا من الوسطاء |
| أمر في وضع الصيانة | أوامر المشغِّلات محظورة في وضع الصيانة (IEC 62443) |
| IP غير صالح | يجب أن يكون عنوان IP بصيغة x.x.x.x |
| دورة في التصعيد | سلسلة التصعيد تحتوي على دورة لانهائية — راجع عند_انتهاء_المهلة |

## ١٥.٣  أخطاء وقت التشغيل

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| قسمة على صفر | البرنامج يتوقف فورًا برسالة panic واضحة |
| فهرس خارج الحدود | الوصول لمصفوفة بفهرس خارج حجمها — يوقف البرنامج |
| انقطاع Modbus | يُطلِق قاعدة عند_انقطاع_الاتصال إن وُجدت، ثم يستمر بالقيمة الافتراضية |

# ١٦. مرجع سريع — جميع الكلمات المفتاحية

| الكلمة / التركيب | الوصف |
| --- | --- |
| برنامج | تصريح اسم البرنامج |
| جهاز | تهيئة الجهاز الصناعي |
| وحدات_مخصصة | تعريف وحدات قياس مخصصة |
| اوضاع_مخصصة | تعريف أوضاع تشغيل إضافية |
| حساس | تصريح مستشعر |
| مشغل | تصريح مشغِّل |
| متغير | تصريح متغير |
| ثابت | تصريح ثابت |
| اجراء | تعريف إجراء (دالة) |
| يرجع | نوع الإرجاع في الإجراء |
| ارجع | جملة الإرجاع |
| وضع | تعريف وضع تشغيل |
| عند_بدء | كتلة التهيئة في الوضع |
| قاعدة | كتلة منطق داخل الوضع |
| امر | أمر مشغِّل |
| تنبيه | إطلاق إنذار |
| سجل | كتابة رسالة في السجل |
| انتقل_الى | الانتقال لوضع آخر |
| انتظر | إيقاف مؤقت |
| اذا | الجملة الشرطية |
| والا | الفرع الثانوي للشرط |
| طالما | حلقة تكرار |
| و | AND المنطقي |
| او | OR المنطقي |
| ليس | NOT المنطقي |
| صح | القيمة الصحيحة (True) |
| خطا | القيمة الخاطئة (False) |
| عند_استمرار | شرط زمني (Temporal Condition) |
| تصويت | شرط التصويت للتكرار |
| متوسط / اقصى / ادنى / مجموع / معدل_التغيير / اخر | دوال التجميع الزمني |
| صحة | كتلة قواعد صحة المستشعر |
| عند_انقطاع_الاتصال | قاعدة صحة: انقطاع الاتصال |
| عند_قيمة_ثابتة | قاعدة صحة: تجمد القراءة |
| عند_خروج_عن_النطاق | قاعدة صحة: تجاوز النطاق |
| قيمة_افتراضية | قيمة الأمان عند الانقطاع |
| تصعيد | تعريف سلسلة تصعيد ISA-18.2 |
| تقرير | تعريف تقرير مجدول |
| انتقالات | جدول انتقالات الأوضاع (FSM) |
| من ... الى | قاعدة انتقال واحدة |
| اقلاع / تشغيل / صيانة / طوارئ | أوضاع التشغيل المدمجة |
| مستوى_1 / مستوى_2 / مستوى_3 | مستويات الإنذار |
| منطقي / صحيح / حقيقي | الأنواع الأساسية |
| لمدة | كلمة ربط في التجميع والشروط الزمنية |
| بعنوان | عنوان العنصر في محتوى التقرير |
| json / csv | صيغة ملف التقرير |

# ملحق: محاكاة المنشأة والمراقبة

## تشغيل محاكي المنشأة

يوفر ميزان محاكيًا كاملًا لمنشأة صناعية يعمل كخادم Modbus TCP ويمكن التفاعل معه لاختبار البرامج دون أجهزة حقيقية.

# تشغيل محاكي المنشأة (نافذة منفصلة)

python sim/plant_simulator.py

# أوامر التفاعل مع المحاكي:

set level 1.0       # ضبط مستوى الخزان يدويًا

set temp 95.0       # ضبط درجة الحرارة

disconnect          # محاكاة انقطاع الاتصال

reconnect           # استعادة الاتصال

auto                # العودة للمحاكاة التلقائية

## مراقبة رسائل MQTT

لمراقبة جميع رسائل MQTT المُرسَلة من البرنامج (إنذارات، تقارير، تصعيد) في الوقت الفعلي:

# تشغيل مراقب MQTT (نافذة منفصلة)

python sim/mqtt_monitor.py

# موضوعات MQTT المُستخدَمة:

mizan/alerts/<level>           # الإنذارات

mizan/reports/<report_name>    # التقارير

mizan/escalations/<receiver>   # رسائل التصعيد

نهاية الدليل

لغة ميزان