توثيق مشروع

ميزان

Mizan Compiler

لغة برمجة عربية متخصصة لأنظمة التحكم الصناعي

| المكوّن | التفاصيل |
| --- | --- |
| لغة الهدف | Native Binary |
| مُولِّد الكود | LLVM (عبر llvmlite) |
| بروتوكولات الاتصال | Modbus TCP + MQTT |
| بيئة التشغيل | Windows (MSYS2 / MinGW64) |

الجزء الأول: هيكل المشروع   |   الجزء الثاني: دليل المطوّر   |   الجزء الثالث: التشغيل والكتالوج

الجزء الأول

هيكل المشروع ومسؤولية كل ملف

# نظرة عامة على المشروع

ميزان هو (Compiler) للغة برمجة عربية متخصصة في أنظمة التحكم الصناعي (SCADA / PLC). يقرأ كود المصدر المكتوب بالعربية، ويُحلِّله نحوياً ودلالياً، ثم يُنتج كوداً أصيلاً (Native Executable) يعمل مباشرة على المعالج عبر سلسلة الأدوات LLVM. البرنامج المُنتَج يتواصل مع أجهزة PLC عبر بروتوكول Modbus TCP، ويُرسل التنبيهات والسجلات عبر MQTT.

لغة الهدف: ميزان لغة عربية كاملة — الكلمات المفتاحية والمتغيرات والتعليقات كلها بالعربية. الوحدات الفيزيائية (متر، بار، سيلزيوس...) مدمجة في نظام الأنواع.

## ١. المسار الكامل لعملية الترجمة

تمر عملية الترجمة بثلاث مراحل رئيسية:

| المرحلة | الاسم | المهمة |
| --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى | الواجهة الأمامية (Frontend) | تحليل لفظي + نحوي + بناء AST + تحقق دلالي |
| المرحلة الثانية | الواجهة الوسطية (Middleend) | توليد LLVM IR + تحسين الكود |
| المرحلة الثالثة | الواجهة الخلفية (Backend) | توليد Assembly + ربط المكتبات + إنتاج الملف التنفيذي |

## ٢. خريطة ملفات المشروع

Mizan/

├── compiler.py              ← نقطة دخول المُجمِّع الرئيسية

├── requirements.txt         ← تبعيات Python

├── .gitignore

│

├── Frontend/                ← المرحلة الأولى

│   ├── Mizan.g4             ← القواعد النحوية (ANTLR4)

│   ├── Ast/

│   │   ├── nodes.py         ← تعريفات عقد شجرة AST

│   │   ├── ast_builder.py   ← بناء AST من شجرة ANTLR

│   │   ├── ast_visitor.py   ← واجهة الزائر الأساسية

│   │   └── ast_visualizer.py← رسم AST بـ Graphviz

│   └── semantic/

│       ├── semantic_analyzer.py ← التحقق الدلالي

│       ├── symbols.py           ← أصناف الرموز

│       ├── environment.py       ← جدول الرموز المتداخل

│       └── types_system.py      ← نظام الأنواع والوحدات الفيزيائية

│

├── Middleend/               ← المرحلة الثانية

│   ├── ir_generator.py      ← مولِّد LLVM IR

│   └── optimizer.py         ← مُحسِّن الـ IR (O2)

│

├── Backend/                 ← المرحلة الثالثة

│   ├── codegen.py           ← مولِّد Assembly وملف الكائن

│   └── linker.py            ← ربط المكتبات وإنتاج الملف التنفيذي

│

├── runtime/                 ← مكتبة وقت التشغيل (C)

│   ├── runtime.c/h          ← الدوال الأساسية

│   ├── mizan_modbus.c/h     ← تكامل Modbus TCP

│   └── mizan_mqtt.c/h       ← تكامل MQTT

│

├── sim/                     ← أدوات المحاكاة

│   ├── plant_simulator.py   ← محاكي المنشأة الصناعية

│   └── mqtt_monitor.py      ← مراقب رسائل MQTT

│

├── Utils/

│   └── text_utils.py        ← تطبيع النص العربي

│

└── examples/

└── 1.mizan              ← مثال عملي كامل

## ٣. شرح تفصيلي لكل ملف

### compiler.py — المدير الرئيسي

نقطة دخول المشروع الوحيدة. يُنسِّق الثلاث مراحل ويُمرِّر الكود عبرها بالترتيب. على Windows يُضيف مسار MSYS2/MinGW64 تلقائياً إلى PATH حتى يتمكن GCC من إيجاد المكتبات. يقبل معاملات سطر الأوامر: اسم الملف، خيار التشغيل الفوري (run--)، رسم  (ast--)، تجميع جميع الأمثلة (all--)، ومنفذ   MQTT  من خلال (--mqtt-port).

### Frontend/Mizan.g4 — قواعد اللغة (ANTLR4)

يُعرِّف القواعد النحوية الكاملة للغة ميزان باستخدام صياغة ANTLR4. يحتوي على قسمَين: قواعد المُحلِّل النحوي (Parser Rules) التي تُعرِّف البنى الكبيرة كالأوضاع والإجراءات والحساسات، وقواعد المُحلِّل اللفظي (Lexer Rules) التي تُعرِّف الكلمات المفتاحية والرموز والمُعرِّفات. أي تعديل على اللغة يبدأ من هنا. يُولِّد ANTLR منه أربعة ملفات Python (Lexer, Parser, Listener, Visitor) التي تُدرج في .gitignore.

### Frontend/Ast/nodes.py — عقد شجرة AST

يُعرِّف جميع أصناف عقد شجرة الصياغة المجردة (Abstract Syntax Tree). كل بنية في اللغة لها صنف عقدة مقابل: ProgramNode، SensorDeclNode، ActuatorDeclNode، ModeBlockNode، RuleBlockNode، IfStmtNode، WhileStmtNode، CmdStmtNode، وعشرات غيرها. كل عقدة تحتفظ برقم السطر والعمود لتقارير الأخطاء.

### Frontend/Ast/ast_builder.py — بناء شجرة AST

يُطبِّق نمط Visitor على شجرة ANTLR الملموسة ويحوِّلها إلى شجرة AST النظيفة. يزور كل عقدة في الشجرة الخام ويبني العقدة المقابلة من nodes.py. هذا الفصل بين الشجرتين يُبسِّط بقية مراحل المعالجة.

### Frontend/Ast/ast_visitor.py — واجهة الزائر

تُعرِّف الفئة الأساسية ASTVisitor التي تُطبِّق نمط Visitor على شجرة AST النظيفة. تُوفِّر آلية dispatch تلقائية: تبحث عن دالة visit_ClassName لكل نوع عقدة وتستدعيها. ترث منها كلٌّ من SemanticAnalyzer وIRGenerator.

### Frontend/Ast/ast_visualizer.py — مُصوِّر AST

يُنتج رسماً بيانياً لشجرة AST باستخدام مكتبة Graphviz. يُلوِّن العقد حسب نوعها (حساسات، مشغلات، أوضاع، تعليمات...) ويُصدِر ملف PDF للتحقق من صحة البنية. يُفعَّل بخيار --ast.

### Frontend/semantic/semantic_analyzer.py — المحلل الدلالي

يُطبِّق فحوصات الصحة الدلالية على شجرة AST. يتحقق من: تعريف المتغيرات قبل استخدامها، توافق الأنواع في العمليات الحسابية، انسجام الوحدات الفيزيائية، صحة استدعاءات الإجراءات، تعريف الأوضاع في جدول الانتقالات، غياب دورات لانهائية في سلاسل التصعيد، وصحة جداول التقارير. يُولِّد تقريراً مفصَّلاً بالأخطاء والتحذيرات.

### Frontend/semantic/symbols.py — أصناف الرموز

يُعرِّف أصناف الرموز المختلفة المستخدمة في جدول الرموز: VariableSymbol (متغير)، ConstSymbol (ثابت)، ProcedureSymbol (إجراء)، SensorSymbol (حساس مع عنوانه ونطاقه)، ActuatorSymbol (مشغّل)، DeviceSymbol (جهاز)، ModeSymbol (وضع تشغيل)، RuleSymbol (قاعدة)، EscalationSymbol (سلسلة تصعيد). كل رمز يحتفظ باسمه ونوعه وبياناته الخاصة.

### Frontend/semantic/environment.py — جدول الرموز

يُطبِّق بنية النطاق المتداخل (Scoped Symbol Table). يسمح بتعريف رموز في النطاق الخارجي والرجوع إليها من النطاقات الداخلية (مثل متغيرات معرَّفة داخل إجراء تظلِّل متغيرات عالمية). يوفر دوال define() لتسجيل رمز جديد، وresolve() للبحث في النطاق الحالي والنطاقات الأعلى، وall_symbols() لاسترداد جميع الرموز المُعرَّفة.

### Frontend/semantic/types_system.py — نظام الأنواع والوحدات

يُعرِّف الأنواع الأساسية: INT_TYPE (صحيح)، FLOAT_TYPE (حقيقي)، BOOL_TYPE (منطقي)، STRING_TYPE (نص)، ERROR_TYPE (خطأ دلالي). الأهم هو UnitType الذي يُطبِّق نظام الوحدات الفيزيائية: يتتبع الأبعاد (الطول، الضغط، الحرارة...) ويرفض العمليات بين وحدات غير متوافقة. يحتوي على قواميس UNIT_TO_DIMENSION وUNIT_TO_ATOMS لجميع الوحدات المدعومة.

### Middleend/ir_generator.py — مولِّد LLVM IR

القلب التقني للمُجمِّع. يُطبِّق زائراً على AST ويُولِّد LLVM IR باستخدام مكتبة llvmlite. يعمل في أربع مراحل: جمع الإعلانات، تعريف المتغيرات العالمية، تصريح توقيعات الإجراءات، ثم توليد أجسامها. يُولِّد دالة main() التي تُنفِّذ حلقة مسح مستمرة: قراءة الحساسات ← تنفيذ منطق التحكم ← كتابة المشغلات ← معالجة التصعيد ← توليد التقارير.

### Middleend/optimizer.py — مُحسِّن الـ IR

يأخذ LLVM IR الخام ويُمرِّره عبر PassBuilder بمستوى O2. يُحسِّن: إزالة الكود الميت، دمج الكتل، إنلاين الدوال البسيطة، وغيرها. يعود تلقائياً إلى IR غير مُحسَّن إذا فشل PassBuilder.

### Backend/codegen.py — مولِّد الكود

يُهيِّئ Target Machine الخاص بالمعالج المحلي عبر llvmlite ثم يُصدِر ملف التجميع Assembly (.s) وملف الكائن الثنائي (.o). يُعيد target triple الذي تحتاجه مرحلة الربط.

### Backend/linker.py — الرابط

يستدعي GCC لربط ملف الكائن مع مكتبة وقت التشغيل وإنتاج ملف تنفيذي. على Windows يمرر مسارات MSYS2 لإيجاد libmodbus وlibmosquitto. إذا مُرِّر خيار run-- شغَّل الملف التنفيذي فور انتهاء الربط.

### runtime/runtime.c + runtime.h — المكتبة الوقتية

مكتبة C تُوفِّر الدوال الأساسية التي يستدعيها الكود المُولَّد: mizan_log لنشر رسائل السجل عبر MQTT mizan_sleep_ms للانتظار بدقة ملليثانية، mizan_now_ms لقراءة الوقت الحالي، mizan_ring_push وmizan_ring_avg/max/min/sum للمخزن الحلقي المستخدم في دوال التجميع الزمني، وsetup_arabic_console لتمكين Unicode على Windows.

### runtime/mizan_modbus.c + mizan_modbus.h — تكامل Modbus

تُغلِّف مكتبة libmodbus وتُوفِّر واجهة مبسَّطة: mizan_modbus_connect للاتصال بجهاز PLC عبر Modbus TCP، mizan_modbus_read لقراءة سجل عشري مزدوج الدقة (64-bit float)، mizan_modbus_write لكتابة قيمة مشغِّل، وmizan_modbus_is_connected للتحقق من حالة الاتصال (للـ Watchdog).

### runtime/mizan_mqtt.c + mizan_mqtt.h — تكامل MQTT

تُغلِّف مكتبة libmosquitto وتُوفِّر دوالاً للاتصال بوسيط MQTT ونشر الرسائل. تُستخدم لإرسال رسائل سجل (سجل "...") والتنبيهات (تنبيه مستوى_N "...") إلى لوحات المراقبة. تُحتفظ بمؤشر السياق العالمي __mqtt_ctx الذي يُشارك بين دوال المكتبة والكود المُولَّد.

### sim/plant_simulator.py — المحاكي الرقمي

يُشغِّل محاكياً رقمياً كاملاً لمنشأة معالجة مياه. يُطبِّق فيزياء التشغيل (درجة الحرارة، مستوى الخزان، الضغط، الحموضة pH، التعكر، معدل التدفق) ويُشغِّل خادم Modbus TCP حقيقي على المنفذ 5020 يمكن للبرنامج المُترجَم الاتصال به. يدعم حقن الأعطال ومحاكاة انقطاع الشبكة. يوفر لوحة تحكم بصرية بـ Tkinter وواجهة CLI لإدخال الأوامر.

### sim/mqtt_monitor.py — مراقب MQTT

سكريبت مساعد يشترك في وسيط MQTT ويطبع في الطرفية جميع الرسائل التي يُرسلها البرنامج المُترجَم. يُستخدم للتحقق من صحة أوامر التنبيه والتسجيل خلال التطوير.

### Utils/text_utils.py — تطبيع النص العربي

تحتوي على دالة normalize_mizan_code() التي تُعالج النص المصدر قبل إرساله للمحلل اللفظي. تحذف التشكيل (الضمة، الفتحة...)، توحِّد صور الألف والهمزة (أ إ آ ← ا)، تُعيد أحرف العرض التقديمي (Unicode FE80-FEFC) إلى أحرفها الأصلية، وتحذف العلامات عديمة العرض (ZWJ, ZWNJ...). هذا يضمن أن الكود يُحلَّل صحيحاً بغض النظر عن المحرر المستخدم.

### examples/1.mizan — مثال عملي

ملف ميزان كامل يُظهر نظام تحكم في منشأة معالجة مياه. يستخدم معظم ميزات اللغة: الجهاز والحساسات والمشغلات، الأوضاع والقواعد، الإجراءات، الشروط الزمنية، وسلاسل التصعيد. يُستخدم لاختبار المُجمِّع والتأكد من صحة مخرجاته.

الجزء الثاني

دليل المطوّر للمتابعة والتوسعة

# متطلبات البيئة

قبل البدء في التطوير، يجب التأكد من تثبيت المكونات التالية:

| المكوّن | طريقة التثبيت | الغرض |
| --- | --- | --- |
| Python 3.10+ | python --version | بيئة التشغيل الأساسية لجميع سكريبتات المشروع |
| ANTLR4 Runtime | pip install antlr4-python3-runtime | مشغِّل القواعد النحوية المُولَّدة |
| llvmlite | pip install llvmlite | ربط Python بمحرك LLVM لتوليد الكود |
| LLVM 18 | مُثبَّت مع llvmlite تلقائياً | محرك توليد كود الآلة |
| GCC (MinGW64) | عبر MSYS2 — انظر أدناه | مرحلة الربط النهائية لإنتاج الملف التنفيذي |
| libmodbus | pacman -S mingw-w64-x86_64-libmodbus | تكامل بروتوكول Modbus TCP |
| libmosquitto | pacman -S mingw-w64-x86_64-mosquitto | تكامل بروتوكول MQTT |
| Java (لـ ANTLR) | لتوليد ملفات المُحلِّل عند تعديل G4 | مطلوب فقط عند تعديل Mizan.g4 |
| graphviz (اختياري) | pip install graphviz | لرسم شجرة AST عند استخدام --ast |
| pymodbus | pip install pymodbus | للمحاكي الرقمي sim/plant_simulator.py |
| paho-mqtt | pip install paho-mqtt | لمراقب MQTT sim/mqtt_monitor.py |

ملاحظة Windows: تأكد من تثبيت MSYS2 في C:\msys64 وتثبيت MinGW64 عبر pacman. المُجمِّع يُضيف C:\msys64\mingw64\bin إلى PATH تلقائياً عند التشغيل. libmodbus وlibmosquitto يجب أن تكون في C:\msys64\mingw64\lib.

# إعادة توليد ملفات ANTLR

عند تعديل قواعد اللغة في Frontend/Mizan.g4، يجب إعادة توليد ملفات المحلل اللفظي والنحوي قبل تشغيل المُجمِّع:

# من جذر المشروع:

cd Frontend

java -jar antlr-4.13.x-complete.jar -Dlanguage=Python3 -visitor Mizan.g4

# يُنتج الملفات التالية (مُستبعَدة من git):

#   MizanLexer.py

#   MizanParser.py

#   MizanListener.py

#   MizanVisitor.py

تنبيه: ملفات ANTLR المُولَّدة مُدرجة في .gitignore ولا تُرفع للمستودع. كل مطوّر يُولِّدها محلياً بعد أي تعديل على Mizan.g4.

# كيفية إضافة بنية جديدة للغة

إضافة أي بنية جديدة (كلمة مفتاحية، تعليمة، تعبير) تستلزم تحديث سبعة مكونات بالترتيب التالي:

| الخطوة | الإجراء |
| --- | --- |
| ١. تعديل Mizan.g4 | أضف القاعدة النحوية الجديدة في المكان المناسب من التسلسل الهرمي |
| ٢. إعادة توليد ANTLR | شغِّل أمر java -jar antlr...‌ من مجلد Frontend |
| ٣. إضافة عقدة AST | أضف صنف العقدة المقابل في Frontend/Ast/nodes.py |
| ٤. تحديث ast_builder.py | أضف دالة visitXxx() لبناء العقدة من شجرة ANTLR الخام |
| ٥. تحديث semantic_analyzer.py | أضف دالة visit_XxxNode() للتحقق الدلالي من العقدة الجديدة |
| ٦. تحديث ir_generator.py | أضف _stmt_XxxNode() أو _expr_XxxNode() لتوليد LLVM IR |
| ٧. تحديث runtime.c (إذا لزم) | أضف دالة C إذا احتاجت البنية دعماً في وقت التشغيل |

# خريطة نقاط التوسعة

| التوسعة المطلوبة | الملف والمكان |
| --- | --- |
| إضافة كلمة مفتاحية جديدة | Mizan.g4في LEXER RULES في RULE_NAME : 'كلمة' ; |
| إضافة نوع بيانات جديد | أضف صنفاً يرث من النوع Type في ملف types_system.py، ثم سجله في ملف semantic_analyzer.py. |
| إضافة وحدة فيزيائية | في ملف Mizan.g4 عرف unitType، ثم في ملف types_system.py عرف كلاً من UNIT_TO_DIMENSION و UNIT_TO_ATOMS. |
| إضافة دالة تجميع | في ملف Mizan.g4 عرف unitType، ثم في ملف types_system.py عرف كلاً من UNIT_TO_DIMENSION و UNIT_TO_ATOMS. |
| إضافة بروتوكول اتصال | أنشئ runtime/mizan_xxx.c/h ثم أعلن الدوال في ir_generator.py وسجِّلها في linker.py |
| تحسين مستوى الـ IR | في ملف optimizer.py، غيِّر speed_level في دالة create_pipeline_tuning_options. |
| إضافة هدف معالج جديد | في ملف codegen.py، استخدم llvm.Target.from_triple(triple) داخل دالة get_target_machine. |

# نظام الأنواع والوحدات الفيزيائية

نظام الوحدات الفيزيائية هو أحد أبرز ميزات ميزان. فهمه ضروري لأي توسعة دلالية:

- كل وحدة فيزيائية تُمثَّل بـ UnitType تحتوي على مجموعة من الذرات — مثل {لتر، دقيقة} لوحدة لتر_في_الدقيقة

- الوحدات المركبة الشائعة تُوسَّع تلقائياً إلى ذراتها عبر قاموس UNIT_TO_ATOMS

- العمليات الحسابية (+، -)  لا تُقبل إلا بين وحدات من نفس البُعد — يتحقق من ذلك semantic_analyzer.py

- الوحدات المخصصة التي يُعرِّفها المستخدم بكتلة وحدات_مخصصة تُسجَّل ديناميكياً في نظام الأنواع

- الضرب والقسمة يُنتجان وحدات مشتقة — مثل متر/ثانية ← وحدة سرعة جديدة

# أنماط المشروع والمعايير

| الاصطلاح | التفاصيل |
| --- | --- |
| أسماء دوال Visitor | تبدأ بـ visit_ متبوعة باسم صنف العقدة — مثل visit_IfStmtNode |
| دوال توليد IR | تبدأ بـ _stmt_ للتعليمات أو _expr_ للتعبيرات |
| رسائل الأخطاء | تُكتب باللغة العربية لإبقاء تجربة المطوّر العربي متسقة |
| الكلمات المفتاحية | لا تُضاف كلمة مفتاحية جديدة إلا إذا لم يُغطِّها بناء موجود |
| الأنواع العددية | جميع القيم العددية تُعالَج داخلياً كـ double (64-bit float) في LLVM IR |
| ملفات التجميع الوسيطة | output_raw.ll (قبل التحسين) وoutput_opt.ll (بعده) — مفيدة للتشخيص |
| git | ملفات ANTLR المُولَّدة و__pycache__ مستبعدة من المستودع |

الجزء الثالث

دليل التشغيل من الصفر وكتالوج اللغة

# التشغيل من الصفر على Windows

## أ. البرامج المطلوبة للتنزيل

بعد استنساخ المستودع، يحتاج المطوّر على Windows إلى تثبيت البرامج التالية. جميعها موجودة في مجلد Downloads المذكور:

| البرنامج | الوصف والملاحظة |
| --- | --- |
| MSYS2 (msys2-x86_64-*.exe) | بيئة Linux على Windows — تُوفِّر GCC وMake ومكتبات C. ثبِّتها في C:\msys64 |
| LLVM 18 (LLVM-18.1.8-win64.exe) | محرك توليد الكود. مطلوب لـ llvmlite. ثبِّته في المسار الافتراضي |
| Mosquitto (mosquitto-2.1.2-*.exe) | وسيط MQTT. مطلوب لتشغيل التنبيهات والسجلات |

ملاحظة: w64devkit وGraphviz وCMake اختيارية — ليست مطلوبة لتشغيل المُجمِّع الأساسي.

## ب. إعداد MSYS2 وتثبيت المكتبات

بعد تثبيت MSYS2، افتح نافذة MSYS2 MinGW64 ونفِّذ:

# تحديث قاعدة الحزم

pacman -Syu

# تثبيت GCC والأدوات الأساسية

pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc mingw-w64-x86_64-make

# تثبيت مكتبة Modbus

pacman -S mingw-w64-x86_64-libmodbus

# تثبيت مكتبة Mosquitto (MQTT)

pacman -S mingw-w64-x86_64-mosquitto

تحقق من النجاح: افتح PowerShell ونفِّذ: C:\msys64\mingw64\bin\gcc.exe --version — يجب أن تظهر نسخة GCC.

## ج. إعداد بيئة Python

افتح PowerShell أو cmd في مجلد المشروع ونفِّذ:

# 1. استنساخ المستودع

git clone <repo-url>

cd Mizan

# 2. إنشاء البيئة الافتراضية

python -m venv venv

# 3. تفعيل البيئة الافتراضية (Windows PowerShell)

.\venv\Scripts\Activate.ps1

# أو في cmd:

venv\Scripts\activate.bat

# 4. تثبيت جميع المكتبات من ملف requirements.txt

pip install -r requirements.txt

تحقق من النجاح: نفِّذ: python -c "import antlr4; import llvmlite; print('OK')" — يجب أن تظهر OK.

## د. توليد ملفات ANTLR

هذه الخطوة مطلوبة مرة واحدة (أو عند تعديل Mizan.g4). تحتاج إلى Java مثبَّت:

# تأكد من وجود Java

java --version

# انتقل لمجلد Frontend

cd Frontend

# ولِّد ملفات المحلل (استبدل رقم الإصدار بالنسخة الموجودة لديك)

java -jar antlr-4.13.2-complete.jar -Dlanguage=Python3 -visitor Mizan.g4

# عد لجذر المشروع

cd ..

## هـ. إعداد وسيط MQTT (Mosquitto)

Mosquitto يعمل كخادم رسائل محلي. بعد تثبيته:

# تحقق من المنفذ المتاح قبل تشغيله (PowerShell):

netstat -ano | findstr :1883

netstat -ano | findstr :1884

# إذا كان المنفذ 1883 مشغولاً، استخدم 1884

# شغِّل Mosquitto يدوياً (PowerShell بصلاحيات إدارية):

mosquitto -p 1884 -v

# أو شغِّله كخدمة Windows:

net start mosquitto

مشكلة شائعة: إذا ظهر خطأ 'address already in use' عند تشغيل Mosquitto، فالمنفذ مشغول. استخدم netstat للتحقق ثم اختر منفذاً آخر وأضف --mqtt-port عند تشغيل المُجمِّع.

## و. تشغيل المشروع

بعد إعداد جميع المكونات، إليك ترتيب التشغيل الصحيح:

# === terminal 1: شغِّل Mosquitto ===

mosquitto -p 1884 -v

# === terminal 2: شغِّل محاكي المنشأة ===

# تأكد من تفعيل البيئة الافتراضية أولاً

.\venv\Scripts\Activate.ps1

python sim/plant_simulator.py

# === terminal 3 (اختياري): مراقب MQTT ===

.\venv\Scripts\Activate.ps1

python sim/mqtt_monitor.py

# === terminal 4: شغِّل المُجمِّع ===

.\venv\Scripts\Activate.ps1

# تجميع فقط:

python compiler.py examples/1.mizan

# تجميع وتشغيل فوراً:

python compiler.py examples/1.mizan --run

# مع رسم AST:

python compiler.py examples/1.mizan --run --ast

# مع تحديد منفذ MQTT:

python compiler.py examples/1.mizan --run --mqtt-port 1884

# تجميع جميع الأمثلة:

python compiler.py --all –run

ملاحظة يفضل لأجل تشغبل لرامج ميزان و الحصول على نص عربي واضح فتح MSYS2 MINGW64 بعد تنصيب MSYS2 كما هو مطلوب الانتقال الى مكان المشروع و تشغبل البرنامج كما في المثال :

$ cd /c/Users/DELL/Desktop/Projects/Mizan

$ ./venv/Scripts/python.exe compiler.py examples/1.mizan --run

ترتيب التشغيل: Mosquitto أولاً ← محاكي المنشأة ثانياً ← البرنامج المُترجَم أخيراً. البرنامج يتصل بـ Modbus على المنفذ 5020 وبـ MQTT على المنفذ 1884.

## ز. الملفات المُنتَجة بعد التجميع

| الملف | الوصف |
| --- | --- |
| output_raw.ll | LLVM IR الخام قبل التحسين — مفيد لتشخيص مشاكل توليد الكود |
| output_opt.ll | LLVM IR بعد تطبيق تحسينات O2 |
| output.s | ملف Assembly النهائي للمعالج المحلي |
| mizan_program.exe | الملف التنفيذي الأصيل (Windows) |
| mizan_ast.pdf (اختياري) | رسم شجرة AST — يُنتَج عند استخدام --ast مع تثبيت Graphviz |

## ح. مشاكل شائعة وحلولها

| المشكلة | الحل |
| --- | --- |
| خطأ: gcc not found | أضف C:\msys64\mingw64\bin إلى PATH في متغيرات البيئة أو تأكد من تثبيت MSYS2 في C:\msys64 |
| خطأ: libmodbus not found | نفِّذ في MSYS2: pacman -S mingw-w64-x86_64-libmodbus |
| خطأ: No module named antlr4 | تأكد من تفعيل البيئة الافتراضية وتثبيت requirements.txt |
| ملفات MizanLexer.py غير موجودة | نفِّذ أمر ANTLR لتوليد الملفات — انظر خطوة (د) |
| Mosquitto: address already in use | المنفذ 1883 مشغول. استخدم: mosquitto -p 1884 ثم --mqtt-port 1884 |
| البرنامج يعمل لكن لا تصله بيانات | تأكد من تشغيل محاكي المنشأة أولاً ومن أن المنفذ 5020 متاح |
| خطأ في ImportError llvmlite | تأكد من تثبيت LLVM 18 قبل تثبيت llvmlite |
| PowerShell يرفض تشغيل Activate.ps1 | نفِّذ: Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser |

# كتالوج لغة ميزان — القواعد والبنيات

## ١. هيكل البرنامج الكامل

كل برنامج ميزان يتبع هذا الترتيب العام. البنود المُشار إليها باختياري يمكن حذفها:

// كل برنامج يبدأ بإعلان الاسم

برنامج اسم_البرنامج؛

// ──────────── إعلانات عالمية (اختيارية) ────────────

جهاز اسم_الجهاز { ... }؛           // تعريف جهاز PLC أو الجهاز المتحكم

وحدات_مخصصة { ... }؛               // تعريف وحدات فيزيائية مخصصة

اوضاع_مخصصة { ... }؛               // تعريف أوضاع تشغيل مخصصة

// ──────────── الأجهزة ────────────

حساس اسم_الحساس { ... }؛           // يمكن تكرارها لكل حساس

مشغل اسم_المشغل { ... }؛           // يمكن تكرارها لكل مشغل

// ──────────── المتغيرات والثوابت ────────────

ثابت اسم: نوع = قيمة؛              // ثوابت عالمية

متغير اسم: نوع = قيمة؛             // متغيرات عالمية

// ──────────── الإجراءات ────────────

اجراء اسم_الاجراء(معاملات) { ... } // يمكن تكرارها

// ──────────── الأوضاع ────────────

وضع اقلاع { ... }                  // وضع الإقلاع — إلزامي

وضع تشغيل_عادي { ... }             // الوضع الرئيسي — إلزامي

وضع صيانة { ... }                  // وضع الصيانة — اختياري

وضع طوارئ { ... }                  // وضع الطوارئ — اختياري

// ──────────── الجداول والتقارير ────────────

تصعيد اسم_التصعيد { ... }          // سلسلة تصعيد التنبيهات — اختيارية

تقرير اسم_التقرير { ... }           // جدول تقارير — اختياري

انتقالات { ... }                    // جدول انتقالات الأوضاع — اختياري

## ٢. إعلان الجهاز

جهاز وحدة_التحكم {

نوع: "PLC"،

بروتوكول: "modbus_tcp"،

عنوان_ip: "127.0.0.1"،

منفذ: 5020،

دورة_مسح: 500 مللي_ثانية

}؛

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| نوع | "PLC" أو "RTU" أو "Edge" — نوع الجهاز |
| بروتوكول | "modbus_tcp" أو "modbus_rtu" — بروتوكول الاتصال |
| عنوان_ip | عنوان IP الخاص بجهاز PLC |
| منفذ | رقم المنفذ — عادةً 5020 لـ Modbus TCP |
| دورة_مسح | فاصل دورة المسح — عدد + وحدة زمن (مثال: 500 مللي_ثانية) |

## ٣. إعلان الحساسات

حساس مستوى_الخزان {

نوع: متر،                      // الوحدة الفيزيائية

نطاق: [0..10]،                 // الحد الأدنى والأقصى

عنوان: 0x0000،                // عنوان السجل في PLC

صحة {                          // قواعد مراقبة صحة الحساس — اختياري

عند_انقطاع_الاتصال {

امر صمام_الدخول: ايقاف؛

}،

عند_خروج_عن_النطاق {

تنبيه مستوى_1 "مستوى خارج النطاق"؛

}،

عند_قيمة_ثابتة لمدة 30 ثانية {

تنبيه مستوى_2 "حساس مستوى_الخزان عالق"؛

}

}

}؛

ملاحظة: حقل الصحة (صحة { }) اختياري لكن يُنصح به. تعمل قواعده بمنطق حافة (Edge-Triggered) وفق معيار ISA-18.2 — تُنفَّذ مرة واحدة عند وقوع الحدث لا في كل دورة.

## ٤. إعلان المشغلات

// مشغل رقمي (تشغيل / إيقاف)

مشغل صمام_الدخول {

نوع: منطقي،

نطاق: [0..1]،

عنوان: 0x0020

}؛

// مشغل تناظري (قيمة مستمرة)

مشغل ضاغط_الهواء {

نوع: بالمئة،

نطاق: [0..100]،

عنوان: 0x0030

}؛

## ٥. المتغيرات والثوابت

// متغير بقيمة ابتدائية

متغير عداد_الدورات: صحيح = 0؛

// متغير بدون قيمة ابتدائية

متغير درجة_الحرارة_المرجعية: سيلزيوس؛

// ثابت — لا يتغير بعد التعريف

ثابت حد_الضغط_الحرج: بار = 8.5؛

// مصفوفة ثابتة الحجم

متغير سجل_القراءات: حقيقي[10]؛

## ٦. الأنواع المدعومة

| النوع | الوصف |
| --- | --- |
| صحيح | عدد صحيح (Integer 64-bit) |
| حقيقي | عدد عشري (Float 64-bit) |
| منطقي | قيمة منطقية: صح أو خطا |
| وحدة فيزيائية كـ متر أو بار | أي وحدة مدعومة تُستخدم كنوع مباشرة |
| نوع[N] | مصفوفة من N عنصر — الحجم ثابت وقت الترجمة |

## ٧. الوحدات الفيزيائية المدعومة

الوحدات الأساسية:

| الوحدة | الاسم | المجال |
| --- | --- | --- |
| متر | الطول | Length |
| لتر — متر_مكعب | الحجم | Volume |
| كيلوجرام — جرام — طن | الكتلة | Mass |
| سيلزيوس | درجة الحرارة | Temperature |
| بار — باسكال | الضغط | Pressure |
| فولت — امبير — أوم | الكهرباء | Electrical |
| واط — كيلو_واط — جول | الطاقة والقدرة | Energy / Power |
| هرتز | التردد | Frequency |
| NTU | التعكر | Turbidity |
| جزء_في_المليون | التركيز الكيميائي | Concentration (ppm) |
| بالمئة — لا_وحدة | بلا أبعاد | Dimensionless |
| ثانية — دقيقة — ساعة — مللي_ثانية | الزمن | Time |
| لوكس | الإضاءة | Illuminance |
| سيمنز | التوصيلية الكهربائية | Conductivity |
| درجة — راديان | الزاوية | Angle |

الوحدات المركبة الجاهزة:

| الوحدة المركبة | الوصف والاختصار |
| --- | --- |
| لتر_في_الدقيقة | LPM — معدل تدفق بالترات في الدقيقة |
| لتر_في_الساعة | LPH — معدل تدفق بالترات في الساعة |
| متر_مكعب_في_الساعة | CMH — معدل تدفق بالمتر مكعب في الساعة |
| دورة_في_الدقيقة | RPM — سرعة دوران |
| دورة_في_الثانية | RPS — سرعة دوران |
| متر_في_الثانية | MPS — سرعة |
| متر_في_الدقيقة | MPM — سرعة |
| بار_في_الثانية | معدل تغير الضغط |
| سيلزيوس_في_الثانية | معدل تغير درجة الحرارة |

الوحدات المخصصة — تُعرَّف في الكود:

وحدات_مخصصة {

معدل_الجرعة: لتر / ثانية،

حمل_الطاقة:  واط * ساعة

}؛

// الاستخدام بعد التعريف:

متغير جرعة_المعالج: معدل_الجرعة؛

## ٨. الإجراءات (الدوال)

// إجراء بمعاملات ويُعيد قيمة

اجراء فحص_النظام(حد: متر) يرجع منطقي {

اذا (مستوى_الخزان < حد) {

ارجع صح؛

}

ارجع خطا؛

}

// إجراء بدون معاملات وبدون قيمة مُعادة

اجراء تهيئة_النظام() {

امر صمام_الدخول: ايقاف؛

سجل "تمت التهيئة"؛

}

// استدعاء الإجراء كتعبير في متغير

متغير يحتاج_تعبئة: منطقي = فحص_النظام(1.5)؛

// استدعاء الإجراء كتعليمة

تهيئة_النظام()؛

## ٩. الأوضاع وقواعد التحكم

وضع تشغيل_عادي {

// كتلة عند_بدء — تنفَّذ مرة واحدة عند الدخول للوضع

عند_بدء {

سجل "بدء وضع التشغيل العادي"؛

متغير محلي: صحيح = 0؛

}

// قاعدة تحكم — تُنفَّذ في كل دورة مسح

قاعدة التحكم_الرئيسي {

// متغيرات محلية للقاعدة

متغير حالة: منطقي = فحص_النظام(1.5)؛

اذا (حالة) {

امر صمام_الدخول: تشغيل؛

سجل "الصمام مفتوح"؛

} والا {

امر صمام_الدخول: ايقاف؛

}

}

}

ملاحظة: وضع اقلاع يُنفَّذ عند بدء البرنامج. الانتقال بين الأوضاع يتم عبر تعليمة انتقل_الى. وضع واحد فقط نشط في أي لحظة.

## ١٠. التعليمات والأوامر

| التعليمة | الوصف |
| --- | --- |
| امر مشغل: تشغيل؛ | تشغيل مشغل رقمي (on) |
| امر مشغل: ايقاف؛ | إيقاف مشغل رقمي (off) |
| امر مشغل: مفتوح؛ | فتح صمام |
| امر مشغل: مغلق؛ | إغلاق صمام |
| امر مشغل: نشط؛ | تفعيل وضع نشط |
| امر مشغل: غير_نشط؛ | تعطيل / وضع خامل |
| امر مشغل: 85.0؛ | ضبط مشغل تناظري على قيمة عددية |
| سجل "رسالة"؛ | نشر رسالة سجل عبر MQTT |
| تنبيه مستوى_1 "رسالة"؛ | إصدار تنبيه منخفض الأولوية (info) |
| تنبيه مستوى_2 "رسالة"؛ | إصدار تنبيه متوسط الأولوية (warning) |
| تنبيه مستوى_3 "رسالة"؛ | إصدار تنبيه حرج (critical) |
| انتقل_الى وضع_آخر؛ | التحول إلى وضع تشغيل آخر |
| انتظر 500 مللي_ثانية؛ | التوقف لمدة زمنية محددة |
| ارجع قيمة؛ | إعادة قيمة من إجراء |

## ١١. تراكيب الشروط

// شرط بسيط

اذا (مستوى_الخزان > 8.0) {

امر صمام_الدخول: ايقاف؛

}

// شرط مع فرع والا

اذا (درجة_الحرارة < 20.0) {

امر مضخة_التبريد: ايقاف؛

} والا {

امر مضخة_التبريد: تشغيل؛

}

// شرط مركب بـ و / او / ليس

اذا (درجة_الحرارة > 90.0 و ضغط_الخط > 8.0) {

تنبيه مستوى_3 "حالة حرجة"؛

}

اذا (ليس يحتاج_تعبئة()) {

امر صمام_الدخول: ايقاف؛

}

// شرط زمني — يتحقق فقط إذا استمر الشرط لمدة معينة

اذا (عند_استمرار(درجة_الحرارة > 95.0 لمدة: 30 ثانية)) {

تنبيه مستوى_3 "درجة حرارة مرتفعة مستمرة"؛

انتقل_الى طوارئ؛

}

// تصويت — يصح إذا تحققت N من M شروط

اذا (تصويت(2 من 3: مستوى_الخزان > 5.0، ضغط_الخط < 8.0، درجة_الحرارة < 80.0)) {

سجل "النظام في حالة مستقرة"؛

}

## ١٢. حلقات التكرار

// طالما — تستمر طالما الشرط صحيح

متغير عداد: صحيح = 0؛

طالما (عداد < 10) {

سجل "جاري الفحص..."؛

عداد = عداد + 1؛

انتظر 1 ثانية؛

}

## ١٣. دوال التجميع الزمني

تُجري هذه الدوال حسابات على نافذة زمنية من قراءات الحساس. تُستخدم فقط على الحساسات:

| الدالة | الوصف والمثال |
| --- | --- |
| متوسط(حساس، N وحدة_زمن) | المتوسط الحسابي — مثال: متوسط(درجة_الحرارة، 5 دقائق) |
| اقصى(حساس، N وحدة_زمن) | أعلى قيمة في النافذة — مثال: اقصى(ضغط_الخط، 10 دقائق) |
| ادنى(حساس، N وحدة_زمن) | أدنى قيمة في النافذة |
| مجموع(حساس، N وحدة_زمن) | مجموع القراءات في النافذة |
| معدل_التغيير(حساس، N وحدة) | معدل التغيير (المشتقة التقريبية) في الوحدة الزمنية |
| اخر(حساس، N وحدة_زمن) | متوسط آخر N قراءة في النافذة |

// أمثلة استخدام

اذا (متوسط(درجة_الحرارة، 5 دقائق) > 80.0) {

تنبيه مستوى_2 "متوسط الحرارة مرتفع"؛

}

اذا (معدل_التغيير(ضغط_الخط، 10 ثانية) > 2.0) {

تنبيه مستوى_3 "ارتفاع مفاجئ في الضغط"؛

}

## ١٤. جداول الانتقالات

تُعرِّف الانتقالات المسموح بها بين الأوضاع. يتحقق المحلل الدلالي من أن جميع الأوضاع المُستخدَمة مُعرَّفة:

انتقالات {

من اقلاع الى تشغيل_عادي؛

من تشغيل_عادي الى صيانة؛

من تشغيل_عادي الى طوارئ؛

من طوارئ الى تشغيل_عادي؛

من صيانة الى تشغيل_عادي؛

}

## ١٥. سلاسل التصعيد (ISA-18.2)

تُعرِّف سلسلة تصعيد تلقائي للتنبيهات غير المُعالَجة. كل مستوى يُرسل رسالة وينتظر مهلة قبل الانتقال للمستوى التالي:

تصعيد تصعيد_الضغط {

مستوى_1 {

رسالة: "ضغط مرتفع — يرجى المراجعة"،

مستلم: "المشرف"،

مهلة: 5 دقائق،

عند_انتهاء_المهلة انتقل_الى مستوى_2

}،

مستوى_2 {

رسالة: "ضغط حرج — تدخل عاجل مطلوب"،

مستلم: "المدير"،

مهلة: 2 دقيقة،

عند_انتهاء_المهلة انتقل_الى مستوى_3

}،

مستوى_3 {

رسالة: "طوارئ — وقف طارئ فوري"،

مستلم: "الجميع"،

مهلة: 30 ثانية،

عند_انتهاء_المهلة انتقل_الى تشغيل_عادي

}

}؛

## ١٦. التقارير الدورية

تقرير تقرير_الحالة_اليومي {

جدول: كل_يوم الساعة 08:00،

تنسيق: json،

محتوى {

قيمة_لحظية مستوى_الخزان بعنوان "مستوى الخزان"،

متوسط درجة_الحرارة اخر 1 ساعة بعنوان "متوسط الحرارة"،

عدد_التنبيهات بعنوان "إجمالي التنبيهات"،

وقت_التشغيل_الفعلي

}

}؛

جداول التقارير: يدعم المُجمِّع: فوري، كل_يوم الساعة HH:MM، كل_اسبوع N الساعة HH:MM، كل_شهر N الساعة HH:MM، اخر_يوم الساعة HH:MM.

# الأخطاء الشائعة وما لا تدعمه اللغة

## أ. أخطاء نحوية — تُوقف التجميع فوراً

قاعدة ذهبية: جميع التعليمات تنتهي بـ ؛ (فاصلة منقوطة عربية أو لاتينية ;). نسيانها هو أكثر خطأ شيوعاً.

| الكود الخاطئ | الملاحظة والتصحيح |
| --- | --- |
| متغير س = 5؛ | ❌ يجب تحديد النوع: متغير س: صحيح = 5؛ |
| اجراء دالة { ... } | ❌ يجب الأقواس دائماً: اجراء دالة() { ... } |
| اذا حالة { ... } | ❌ الشرط يجب بين قوسين: اذا (حالة) { ... } |
| امر صمام_الدخول: تشغيل | ❌ تنقصه الفاصلة المنقوطة في النهاية |
| ثابت قيمة: صحيح؛ | ❌ الثوابت تحتاج قيمة: ثابت قيمة: صحيح = 10؛ |
| نطاق: [0.0 .. 4.0] | ❌ المسافة بين الأرقام خاطئة — الصحيح: [0..4] |
| عنوان: 5020 | ❌ العنوان يجب بصيغة hex: عنوان: 0x13AC |

## ب. أخطاء دلالية — تكتشفها مرحلة الفحص الدلالي

| الخطأ | السبب |
| --- | --- |
| استخدام متغير غير معرَّف | ❌ يجب تعريف كل رمز قبل استخدامه |
| إضافة متر + بار | ❌ لا يُسمح بجمع وحدات من أبعاد مختلفة |
| ارجع 5 في إجراء بدون يرجع | ❌ إجراء لا يُعلن عن يرجع لا يُعيد قيمة |
| انتقل_الى وضع_غير_معرَّف | ❌ الوضع المستهدف يجب تعريفه في الكود |
| تصريح مشغل بدون عنوان | ❌ كل مشغل يجب أن يملك حقل عنوان |
| استدعاء إجراء بعدد خاطئ من الوسائط | ❌ عدد الوسائط يجب أن يطابق التعريف |
| إسناد قيمة لثابت | ❌ الثوابت لا تقبل إعادة الإسناد |
| دورة لانهائية في سلسلة تصعيد | ❌ مستوى_1 → مستوى_2 → مستوى_1 دورة غير مسموح بها |
| قراءة قيمة مشغّل في تعبير | ❌ المشغلات للكتابة فقط — لا يمكن قراءتها كمتغيرات |
| استخدام دوال التجميع على متغير | ❌ متوسط() وأخواتها تعمل فقط على الحساسات |

## ج. قيود اللغة — ما لا تدعمه ميزان حالياً

| الميزة | الوضع الحالي |
| --- | --- |
| الاستيراد من ملفات أخرى | لا يوجد import أو include — كل الكود في ملف واحد |
| الأنواع المركبة (struct) | لا يوجد تعريف أنواع مخصصة معقدة |
| الاستدعاء الذاتي (Recursion) | الإجراءات لا تدعم الاستدعاء الذاتي بشكل صريح |
| المؤشرات وإدارة الذاكرة | اللغة لا تعرض إدارة الذاكرة للمستخدم |
| المصفوفات المتغيرة الحجم | حجم المصفوفة يجب أن يكون رقماً ثابتاً وقت الترجمة |
| الأوضاع المتوازية | وضع واحد نشط في كل لحظة — لا تزامن متوازٍ |
| الأنواع العامة (Generics) | لا يوجد نظام أنواع عام — الأنواع ثابتة |
| الاستثناءات (Exceptions) | لا يوجد try/catch — الأخطاء تُعالَج بقواعد الصحة |

# مرجع سريع للكلمات المفتاحية (يوجد أيضا ملف مرفق لأجل التعليمات فقط )

| الكلمة العربية | المقابل الإنجليزي | الوصف |
| --- | --- | --- |
| برنامج | Program | إعلان اسم البرنامج |
| جهاز | Device | تعريف جهاز التحكم |
| حساس | Sensor | تعريف حساس قراءة |
| مشغل | Actuator | تعريف مشغل أمر |
| متغير | Variable | تعريف متغير قابل للتغيير |
| ثابت | Constant | تعريف ثابت لا يتغير |
| اجراء | Procedure | تعريف دالة/إجراء |
| يرجع | Returns | نوع القيمة المُعادة من إجراء |
| ارجع | Return | إعادة قيمة من إجراء |
| وضع | Mode | تعريف وضع تشغيل |
| عند_بدء | On start | كتلة التهيئة عند دخول الوضع |
| قاعدة | Rule | كتلة منطق تحكم دورية |
| امر | Command | إصدار أمر لمشغل |
| سجل | Log | نشر رسالة سجل عبر MQTT |
| تنبيه | Alert | إصدار تنبيه بمستوى |
| انتقل_الى | Goto | الانتقال لوضع تشغيل آخر |
| انتظر | Wait | تأخير زمني |
| اذا / والا | If / Else | تفريع شرطي |
| طالما | While | حلقة تكرار |
| صح / خطا | True / False | القيمتان المنطقيتان |
| و / او / ليس | And / Or / Not | العمليات المنطقية |
| عند_استمرار | While continues | شرط زمني مستمر |
| تصويت | Vote | شرط تصويت متعدد الحساسات |
| متوسط / اقصى / ادنى | Avg / Max / Min | دوال التجميع الزمني |
| مجموع / اخر | Sum / Last | دوال تجميع إضافية |
| معدل_التغيير | Rate of change | المشتقة التقريبية للحساس |
| صحة | Health | كتلة قواعد مراقبة الحساس |
| عند_انقطاع_الاتصال | On disconnect | حدث انقطاع الاتصال |
| عند_قيمة_ثابتة | On stuck | حدث تجمُّد قيمة الحساس |
| عند_خروج_عن_النطاق | On out of range | حدث خروج عن نطاق الحساس |
| تصعيد | Escalation | سلسلة تصعيد التنبيهات |
| انتقالات | Transitions | جدول انتقالات الأوضاع |
| وحدات_مخصصة | Custom units | تعريف وحدات فيزيائية مخصصة |
| اوضاع_مخصصة | Custom modes | تعريف أوضاع تشغيل مخصصة |
| تقرير | Report | جدول تقارير دورية |

ختاماً: ميزان مشروع في طور التطوير النشط. هذا التوثيق يعكس النسخة الحالية من القواعد النحوية. أي إضافة للغة يجب أن تبدأ من Mizan.g4 وتسير عبر الخط الكامل الموضح في الجزء الثاني.